|  | FICHE DE T.P. |  |  |  |  | Classe : |  |  |  | NOM, prénom : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Professeur : |  |  | Lieu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thème ou support du TP : STE400 - BANC D'ETUDE D'UNE VMC DOUBLE FLUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif : Utiliser l’acquisition de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durée du T.P. : 2 heures. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Connaissances Nouvelles : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ressource : - STE400 |  |  | Documents : - Notice technique et d’utilisation - Manuel pédagogique - Documentation constructeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation du travail : En autonomie, exécuter les consignes définies sur les documents TP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pré-requis : Connaitre l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Utilisation du logiciel d’acquisition :

INSTALLATION :

Sur la clé USB fournit avec la notice technique, trouvez le dossier du labview puis installez le grâce à l’application « setup.exe » se trouvant dans «INSTALLEUR » puis dans « Volume »

Suivez les étapes pour installer l’application.

Cette installation devrait vous créer un raccourci sur le bureau.

UTILISATION :

Il suffit de faire un double clic sur le raccourci de l’application et de suivre la procédure ci-dessous pour avoir l’acquisition en temps réel du banc.

Une page va s’ouvrir en demandant un fichier Excel pour enregistrer les données (soit vous en créez un avant de lancer l’application soit vous utilisez le fichier « MESURES.XLS » qui est dans le dossier « LABVIEW » )

Ensuite vous devez choisir le port COM que vous avez connecté au banc.

Vous avez ensuite accès à la photo de la machine avec les valeurs aux points caractéristiques de l’installation

Vous avez aussi accès au synoptique et au tracé de courbe comme nous le montre la photo ci-dessous.

Le tracé de la courbe vous permet d’avoir n’importe quelle information depuis le début de l’acquisition ce qui permet notamment de calculer facilement le rendement de la VMC double flux.

Relevez la température de l’air en remplissant le tableau ci-dessous.

| Type d’air | Température (°C) |
| --- | --- |
| Air extrait |  |
| Air neuf |  |
| Air soufflé |  |

Avec ces trois valeurs, calculez le rendement de la VMC double flux.